附件1

广汉市建筑材料加工厂及配套设施项目一标段骨料加工生产线设备技术规格书

前言

广汉市建筑材料加工厂及配套设施项目一标段的建设，旨在构建高效、环保、安全的建筑材料生产体系，满足区域内基础设施建设及建筑工程对优质骨料、商品混凝土等产品的需求。为确保项目投产后生产流程稳定可靠、产品质量符合国家相关标准、环保与安全指标达标，特编制本《拟采购设备技术规格书》。

本规格书明确了项目所需骨料加工生产线、商品混凝土生产线、配套环保设备及销售与多媒体系统设备的技术要求、性能参数、工艺标准、质保要求等核心内容，是设备采购、招标、制造、安装、调试及验收的重要依据。

本规格书中标注“★”的条款为必须响应项，投标人不得有任何偏差；标注“▲”的条款为重要技术指标，原则上不允许偏差。投标人除满足本规格书明确的要求外，还需提供确保系统功能完整的必要辅助装置，所有设备的材质、性能参数均不得低于现行国家或行业标准。

本规格书未尽事宜，须符合国家相关法律法规及技术规范要求，相关方应本着科学、严谨、务实的原则，共同保障项目设备采购与实施工作顺利推进。

目录

一、骨料加工生产线设备技术规格

（一）生产线概述...................................................（3）

（二）工艺路线和总体要求...................................（3）

（三）设备清单.......................................................（8）

（四）设备性能要求...............................................（9）

（五）输送机参数表..............................................（29）

（六）质保要求......................................................（31）

一、骨料加工生产线设备技术规格

（一） 生产线概述

1.工况介绍

原料材质为鹅卵石，毛石投入量450-500t/h，最大进料粒径700mm；原料含泥量≤12%，天然砂占比约30%，不含胶泥、树皮、塑料等不可破碎物质。

2.主体工艺

采用湿法工艺设计，核心工艺为“三段破碎+整形”，即颚式破碎机（粗碎）+中碎液压圆锥破碎机+细碎液压圆锥破碎机+立轴冲击式整形破碎机+筛分机。成品出料规格包括天然砂0-5mm、机制砂0-5mm、精品骨料5-10mm、10-20mm、20-31.5mm。

3.运行能力

生产线稳定投料处理能力450-500t/h，年运行时间≥300天，具备24小时连续稳定运行能力。

4.技术要求

立轴冲击式破碎机破碎后，成品需满足以下标准：

（1）天然砂含泥量≤3%；

（2）机制砂符合GB/T14684-2022《建设用砂》Ⅱ 类要求；

（3）精品骨料符合GB/T14685-2022《建设用卵石、碎石》Ⅱ类要求。

（二）工艺路线和总体要求

1.工艺核心要求

骨料加工采用湿法破碎整形工艺，水洗后的泥浆经污水处理系统压滤成泥饼，生产用水循环使用，实现污水零排放。系统需技术先进、运行可靠、维修方便、环保安全，符合国家相关标准。

2.关键要求

（1）设备布局充分考虑为砂石骨料堆存及装运提供更多空间。材料和备件(特别是颚破、圆锥破、立轴冲击破等大型备件)需能顺利到达所检修设备附近；

（2）破碎设备、筛分设备、皮带机、洗砂机、污水处理系统、控制系统、通用设备（包括但不限于给料机、除铁器、非标钢结构）性能和工艺参数要满足或优于本技术规格文件要求；

（3）整体系统做到技术先进、运行可靠、维修方便、保护环境、安全卫生、经济合理，确保整套系统运行的安全、可靠，满足国家相关标准；

（4）安装时所有设备及非标钢结构件均为装配件，安装过程中不允许现场制作（水罐除外）；

（5）涉及钢结构部分除满足相应载荷要求外，应充分考虑维修维检平台走梯、设备维修维检起重空间及吊点、物流（人员、设备）通道、安全防护及警示等结构；

（6）各种设备之间的对接应方便、快捷，相关设备、零部件应具有良好的互换性。物料输送方式合理，输送流畅，搭接紧密，确保无泄漏；

（7）全系统设备采用先进成熟产品，设施和设备应具有耐磨损、耐腐蚀、耐负荷冲击等性能。所有设备材质及其零部件均应不低于现行国标或行标规定；

（8）所有设备应根据相关标准、法规要求，加装安全和防护装置，并按规定的颜色、图案、中文文字等予以警示；相关操作位置应设操作标识、警示牌，相关作业过程设声光信号以提醒注意，声光报警信号需连接到中控室；同时，为保证生产安全必须合理设置急停按钮；

（9）应根据工艺流程、环境保护、职业卫生与劳动安全等因素，结合土建条件，进行整个生产线的设计。阐述包括设备总平面布置、主要设备基础设计要求、高程布置、物料进出流线、检修起吊需求等。要求生产线各功能分区明确、工艺流畅、流程简洁合理、与车间内其它功能区协调；

（10）本系统运行须实现自动化控制，整体生产设备基础具有独立性，避免共振；

（11）生产线下挖基坑的排污泵等污水处理系统相关设备由投标人提供，土建部分由招标人负责；

（12）投标人除按照技术规格书中相关要求配置外，还须提供本技术规格书未提及，但投标人认为必须的辅助配套装置，以确保所提供的设备功能完整（包括但不限于设备预埋组件、混凝土平台的栏杆爬梯扶手及配电房到生产线控制柜的主电缆等）；

（13）设备监控（不少于25处，含显示屏）、控制柜到所有产线设备的电缆和线槽或桥架由投标人提供；地磅、中控大屏和厂区监控不在本次招标范围内；

（14）所有动力电缆及控制电缆的生产厂家须具备国家工业和信息化部许可的电线电缆生产资质；电缆导体材质须为铜导体，其技术参数应符合GB/T3956-2008《电缆的导体》标准中第1种导体的规定；

（15）电机能效要求：电机防护等级IP54及以上，能效等级3级及以上（泵类、振动电机、变频电机、电动葫芦除外）；

（16）工艺流程设计按照以下总流程图和工艺说明；

（17）生产线骨料输送不允许采用提升机；

（18）投标人中标后，须负责设备基础设计，监督施工过程，参与设备基础的竣工验收；

（19）投标人中标后，须提供操作、维护、故障排除等培训，确保用户掌握；

（20）投标人中标后，须提供完整的技术资料（如图纸、说明书、操作手册等）；

（21）投标人中标后，须提供终身技术支持服务。

3.工艺流程图及说明

（1）粗碎：原料通过自卸车进行上料；入料口下设置重型给料机，通过给料机稳定给料，给料机上设置篦条预筛出<150mm的物料，≥150mm的物料进入颚式破碎机进行破碎，后与预筛物料混合经过通过皮带输送机输送到水洗筛。

（2）天然砂水洗：粗碎后物料通过水洗筛进行水洗筛分，其中筛下0-5mm物料进入螺旋式洗砂机+轮斗式洗砂机，经2道水洗后天然砂输送到成品库，污水中流失的细颗粒利用旋流器组进行回收；筛上＞5mm物料通过皮带输送机输送到中转仓，作为中碎原料。

（3）中碎、细碎及筛分：中转仓内物料通过仓底变频振动给料机和皮带机输送到中碎液压圆锥破碎机进行中碎作业；破碎后物料输送至筛分机，各分级物料为0-35mm混合料送入整形原料暂存仓，＞35mm物料经返回料皮带进入细碎原料暂存仓，再给入细碎圆锥破进行细碎作业，破碎后物料与中碎破碎后物料汇合，经皮带输送机汇合进筛分机；中碎、细碎和筛分工艺，采用闭环系统设计。

（4）整形及筛分：中细碎后的0-35mm物料，经整形中转仓底1#-2#变频皮带机和原料皮带机输送进入立轴冲击式破碎机进行整形，破碎后物料通过皮带机送至3#-4#振动筛进行精品砂石骨料成品筛分，筛箱内设置有4层筛网，筛分后物料去向分别为＞31.5mm超限料经回料皮带机返回至原料皮带机，进入主机循环破碎；20-31.5mm精品骨料经皮带机输送至对应的成品堆场；

10-20mm精品骨料经皮带机输送至对应的成品堆场；5-10mm精品骨料经皮带机输送至对应的成品堆场；0-5mm精品砂经自流槽输送至2#轮斗式洗砂回收一体机，进行水洗、脱水，并回收细料获得干净的砂，最后经皮带机输送至精品砂堆场；整形和筛分工艺，采用闭环系统设计。

（三）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 用途/安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 台 | 1 | 粗碎 |
| 2 | 液压圆锥破碎机 | 台 | 1 | 中碎 |
| 3 | 液压圆锥破碎机 | 台 | 1 | 细碎 |
| 4 | 立轴冲击式破碎机 | 台 | 1 | 整形 |
| 5 | 1#振动筛 | 台 | 1 | 天然砂筛分作业 |
| 6 | 2#振动筛 | 台 | 1 | 中细碎筛分作业 |
| 7 | 3#-4#振动筛 | 台 | 2 | 整形后成品筛分作业 |
| 8 | 重型给料机 | 台 | 1 | 粗碎给料，篦条结构 |
| 9 | 1#-4#振动给料机 | 台 | 4 | 颚破后中转仓底 |
| 10 | 5#振动给料机 | 台 | 1 | 细碎圆锥破缓存仓底 |
| 11 | 1#-2#变频皮带机 | 台 | 2 | 整形制砂原料仓底 |
| 12 | 螺旋式洗砂机 | 台 | 1 | 天然砂水洗作业 |
| 13 | 1#轮斗式洗砂回收一体机 | 套 | 1 | 天然砂水洗作业 |
| 14 | 2#轮斗式洗砂回收一体机 | 套 | 1 | 机制砂水洗作业 |
| 15 | 自卸式除铁器 | 套 | 3 | 除铁 |
| 16 | 永磁除铁器 | 套 | 1 | 整形前除铁 |
| 17 | 带式输送机 | 套 | 1 | 骨料输送，依输送机参数表 |
| 18 | 非标钢结构件 | 套 | 1 | 含设备配套的检修平台、进出仓斗、爬梯护栏、进出水路、设备支撑等需满足行业及国家标准,每层油漆干膜厚度为30-50μm，两底两面油漆干膜厚度不小于120μm。底漆、中间漆的涂层不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷，面漆要求均匀、光亮、完整。 |
| 说明：设备清单为投标人供货范围，包括但不限于以上设备、相关辅机及相关机构件，各厂家可根据生产线设计要求，增加必要的设备及相应的结构件和辅材。 |  |  |  |  |

- 设备性能要求

| 1 | 颚式破碎机 |
| --- | --- |
| 1.1 | 数量：1台 |
| 1.2 | 用途：粗破 |
| 1.3 | 入料口尺寸(mm)：≥1400×800 |
| 1.4 | 电机功率：≥200kW，电源50Hz，380V |
| 1.5 | 最大给料尺寸(mm)：700 |
| 1.6 | 排料口尺寸(mm)：100-220 |
| 1.7 | ★处理能力(t/h)：230-750（根据原料材质、级配、排料口、产能需求等决定） |
| 1.8 | 润滑方式：油脂润滑，电动泵自动润滑 |
| 1.9 | ▲间隙调整方式：液压调整，快速调整破碎间隙 |
| 1.10 | 破碎腔型：V型破碎腔，动颚板、定颚板可分别调头或上下互换使用 |
| 1.11 | 机架连接方式：焊接或整体铸造机架 |
| 1.12 | 电机安装方式：电机与机架采用一体化底座安装或者分体式安装 |
| 1.13 | ▲主要零件/部件材质： 1.主轴材质不低于42CrMo； 2.动、定颚板材质不低于Mn18Cr2； 3.衬板材质不低于WNM500A。 |
| 1.14 | ▲衬板厚度：≥40mm |
| 1.15 | ▲颚板厚度：动颚板≥145mm，定颚板≥140mm |
| 1.16 | ▲进料室侧板厚度：≥16mm；进料室内侧耐磨板材质厚度：≥16mm 进料室侧板材质不低于Q235B; 耐磨板材质不低于WNM400 |
| 1.17 | ▲电气控制： 1. 控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.破碎主机启停采用软启动； 3.电动泵自动润滑，带缺油、油路堵塞报警功能； 4.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电。 5.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 1.18 | ▲其它要求： 1.颚破出料仓斗钢板厚度≥8 mm，材质不低于Q235B，采用物料缓冲结构设计； 2.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 2 | 液压圆锥破碎机 |
| 2.1 | 数量：1台 |
| 2.2 | 用途：中碎 |
| 2.3 | 最大给料尺寸(mm)：400（依厂家配置选择） |
| 2.4 | 电机功率：≥355kW，电源50Hz，380V |
| 2.5 | ★处理能力(t/h)：300-850（根据原料材质、级配、排料口、产能需求等决定） |
| 2.6 | ▲破碎衬板厚度：动锥衬板/定锥衬板：≥80mm/80mm |
| 2.7 | 排料口尺寸（mm）：45-65 |
| 2.8 | ▲衬板安装形式：免背衬材料 |
| 2.9 | 润滑方式：稀油润滑 |
| 2.10 | 主轴与动锥装配工艺：液氮冷装工艺 |
| 2.11 | ▲主要材质： 1.主轴材质不低于42CrMo； 2.动定锥衬板材质不低于Mn18Cr2； 3.机架材质不低于ZG20SiMn。 |
| 2.12 | 密封防尘结构：动锥与机架采用正压气密封结构； |
| 2.13 | ▲功能要求： 1.破碎机运行时有过载保护、过铁保护等功能； 2.记录运行时间并显示零部件更换时间； 3.目标破碎间隙值一键调整； 4.显示正在使用的动锥衬板和定锥衬板的磨损量； 5.自动液压排料复位。 |
| 2.14 | ▲电气控制： 1. 控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.破碎主机启停采用软启动； 3.可对液压压力、油温、排料口大小、主机电流、功率、主轴位移等进行实时监控和记录，可自动调节排料口和排料口的一键标定； 4.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 5.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 2.15 | ▲其它要求： 1.出料仓斗钢板厚度≥6mm，材质不低于Q235B，采用物料缓冲结构设计； 2.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 3 | 液压圆锥破碎机 |
| 3.1 | 数量：1台 |
| 3.2 | 用途：细碎 |
| 3.3 | 最大给料尺寸(mm)：220 |
| 3.4 | 电机功率：≥315kW，电源50Hz，380V |
| 3.5 | ★处理能力(t/h)：165-450（根据原料材质、级配、排料口、产能需求等决定） |
| 3.6 | 破碎衬板厚度：动锥衬板/定锥衬板：≥100mm/74mm |
| 3.7 | 排料口尺寸（mm）：26-45 |
| 3.8 | ▲衬板安装形式：无背衬材料 |
| 3.9 | 润滑方式：稀油润滑 |
| 3.10 | 主轴装配工艺：液氮冷装工艺 |
| 3.11 | ▲主要材质： 1.主轴材质不低于40CrMo； 2.动定锥衬板材质不低于Mn18Cr2。 |
| 3.12 |  |
| 3.13 | 密封防尘结构：采用旋转密封圈、活塞环和双列迷宫密封件构成 |
| 3.14 | ▲功能要求： 1.破碎机运行时有过载保护、过铁保护等功能； 2.记录运行时间并显示零部件更换时间； 3.目标破碎间隙值一键调整； 4.显示正在使用的动锥衬板和定锥衬板的磨损量； 5.自动液压排料复位。 |
| 3.15 | ▲电气控制： 1. 控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.破碎主机启停采用软启动； 3.可对液压压力、流量、主机电流、功率等进行实时监控和记录，一键调整排料口大小，一键标定排料口； 4.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 5.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 3.16 | ▲其它要求： 1.进料仓斗钢板厚度≥5mm，出料仓斗钢板厚度≥6mm，材质不低于Q235B，采用物料缓冲结构设计； 2.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 4 | 立轴冲击式破碎机 |
| 4.1 | 数量：1台 |
| 4.2 | 用途：骨料整形 |
| 4.3 | ★处理能力：≥600t/h |
| 4.4 | 最大入料规格：40mm |
| 4.5 | 装机功率：≥300kW×2，电源50Hz，380V |
| 4.6 | ▲电机启动方式：双软启 |
| 4.7 | 1.转子框架采用整体耐磨防护，转子可修复； 2.转子内耐磨件、抛料头使用碳化钨等合金材质；防堵料设计，湿式专用； |
| 4.8 | 润滑方式：采用自动润滑系统，配有缺油报警装置，接入控制系统，实时监测油路状态 |
| 4.9 | 转子线速度：≤60m/s，针对物料材质匹配转子合理线速度 |
| 4.10 | ▲破碎方式：石打石 |
| 4.11 | ▲主轴材质：40Cr、调质 |
| 4.12 | 分料盘、衬板材质不低于高铬合金铸件 |
| 4.13 | 抛料锤头：碳化钨硬质合金 |
| 4.14 | ▲性能要求： 1.主机振动值在线检测与报警，实时监测主机的运转状态，接入控制系统连续记录振动数据，并设置多级报警，可实现转子异常振动的提前预警，为预防性维护提供数据支持； 2.轴承温度实时监测系统，可连续记录温度曲线并触发多级报警，实现轴承故障超前诊断； 3.智能化润滑系统； 4.采用液压遥控开盖系统，集成可旋转悬臂梁及遥控电动葫芦于一体，实施转子吊装检修作业。液压开盖遥控器通过控制液压站驱动主机开盖，可实现检修开盖及转子吊装全程遥控操。 |
| 4.15 | ▲工艺要求 - 主机装有减震橡胶及检视口安全开关，保证主机安全平稳的运行及检修 - 封闭式转子，专为耐水蚀设计，转子框架采用碳化铬和碳化钨耐磨层“全身”保护，转子磨损后可进行多次修复使用； 3.破碎室机体：全封闭、深腔型设计，实现噪音低，粉尘零排放； 4.供水系统：防堵设计； |
| 4.16 | ▲电气控制： 1.立轴破碎机控制系统采用PLC或DCS自动控制方式； 2.破碎主机启停采用软启动； 3.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 4.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 4.17 | ▲其它要求： 设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 5 | 1#振动筛 |
| 5.1 | 数量：1台 |
| 5.2 | 用途：天然砂筛分作业 |
| 5.3 | 最大进料尺寸(mm)：250 |
| 5.4 | ★处理能力(t/h)：200-1500（根据原料及筛分要求） |
| 5.5 | 筛网层数：3 |
| 5.6 | 规格要求：长度≥7.5m，宽度≥3.6m或筛分面积≥27m2 |
| 5.7 | 筛网配置：筛孔尺寸按工艺配置。 ▲材质：全聚氨酯材质筛网 |
| 5.8 | 电机功率：≥45kW×2，电源50Hz，380V |
| 5.9 | 双振幅（mm）：7-10 |
| 5.10 | 安装倾角：18-25° |
| 5.11 | 振动次数（r/min）：800-900 |
| 5.12 | 润滑方式：油脂润滑或稀油润滑 |
| 5.13 | 激振器：采用外置式块偏心结构 |
| 5.14 | ▲驱动联接方式：万向联轴器挠性驱动 |
| 5.15 | ▲磨损防护：对入料和出料端配防护衬板，入料端衬板≥30mm；出料衬板≥20mm；激振器内护罩配置防护衬板，防护衬板≥10mm |
| 5.16 | ▲粗料斗：可移动，便于筛网更换 |
| 5.17 | ▲主要零件/部件材质： 主侧板：材质不低于Q355B，厚度≥14mm。 |
| 5.18 | 工艺要求： 1.激光整板下料，主侧板无焊点； 2.筛框采用高强度螺栓或铆钉连接； 3.用于联接筛分机两边侧板的横梁或框架钢结构，都需要进行退火消除焊接应力处理。 |
| 5.19 | ▲电气控制： 1.筛分机控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 5.20 | ▲其它要求： 1.仓斗钢板材质不低于Q235B，厚度≥6mm； 2.进料斗和粗料斗采用物料缓冲结构设计，其余仓斗均使用耐磨板，耐磨板材质不低于WNM400，厚度≥8mm； 3.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 6 | 2#振动筛 |
| 6.1 | 数量：1台 |
| 6.2 | 用途：中细碎筛分作业 |
| 6.3 | 最大进料尺寸(mm)：250 |
| 6.4 | ★处理能力(t/h)：180-1200（根据原料及筛分要求） |
| 6.5 | 筛网层数：2 |
| 6.6 | 规格要求：长度≥7.5m，宽度≥3.0m或筛分面积≥22.5m2 |
| 6.7 | 筛网配置：筛孔尺寸按工艺配置。 ▲材质：全聚氨酯材质筛网。 |
| 6.8 | 电机功率：≥30kW×2，电源50Hz，380V |
| 6.9 | 双振幅（mm）：7-10 |
| 6.10 | 安装倾角：18-25° |
| 6.11 | 振动次数（r/min）：800-900 |
| 6.12 | 润滑方式：油脂润滑或稀油润滑 |
| 6.13 | 激振器：采用外置式块偏心结构 |
| 6.14 | ▲驱动联接方式：万向联轴器挠性驱动 |
| 6.15 | ▲磨损防护：对入料和出料端配防护衬板；激振器内护罩配置防护衬板；磨损防护：对入料和出料端配防护衬板，入料端衬板≥30mm；出料衬板≥20mm；激振器内护罩配置防护衬板，防护衬板≥10mm。 |
| 6.16 | ▲粗料斗：可移动，便于筛网更换 |
| 6.17 | ▲主要零件/部件材质： 主侧板：材质不低于Q355B，厚度≥14mm。 |
| 6.18 | 工艺要求： 1.激光整板下料，主侧板无焊点； 2.筛框采用高强度螺栓或铆钉连接； 3.用于联接筛分机两边侧板的横梁或框架钢结构，都需要进行退火消除焊接应力处理。 |
| 6.19 | ▲电气控制： 1.筛分机控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 6.20 | ▲其它要求： 1.仓斗钢板材质不低于Q235B，厚度≥6mm； 2.进料斗和粗料斗采用物料缓冲结构设计，其余仓斗均使用耐磨板，耐磨板材质不低于WNM400，厚度≥8mm； 3.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 7 | 3#、4#振动筛 |
| 7.1 | 数量：2台 |
| 7.2 | 用途：立轴破碎后湿式筛分 |
| 7.3 | 最大进料尺寸(mm)：150 |
| 7.4 | ★处理能力(t/h)：120-650t/h(根据原料及筛分要求） |
| 7.5 | 筛网层数：4 |
| 7.6 | 规格要求：长度≥6.0m，宽度≥2.1m或筛分面积≥12.6m2 |
| 7.7 | 筛网配置：筛孔尺寸按工艺配置。 ▲材质：顶层聚氨酯材质筛网，其余锰钢材质筛网；。 |
| 7.8 | 电机功率：≥37kW，电源50Hz，380V |
| 7.9 | 双振幅（mm）：7-10 |
| 7.10 | 安装倾角：18-20° |
| 7.11 | 振动次数（r/min）：800-900 |
| 7.12 | 润滑方式：油脂润滑或稀油润滑 |
| 7.13 | 激振器：采用外置式块偏心结构 |
| 7.14 | ▲驱动联接方式：万向联轴器挠性驱动 |
| 7.15 | ▲磨损防护：对入料和出料端配防护衬板，入料端衬板≥40mm；出料衬板≥8mm；激振器内护罩配置防护衬板，防护衬板≥10mm。 |
| 7.16 | ▲粗料斗：可移动，便于筛网更换 |
| 7.17 | ▲主要零件/部件材质： 主侧板：材质不低于Q355B，厚度≥12mm。 |
| 7.18 | 工艺要求： 1.激光整板下料，主侧板无焊点； 2.筛框采用高强度螺栓或铆钉连接； 3.用于联接筛分机两边侧板的横梁或框架钢结构，都需要进行退火消除焊接应力处理。 |
| 7.19 | ▲电气控制： 1.筛分机控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 7.20 | ▲其它要求： 1.仓斗钢板材质不低于Q235B，厚度≥5mm； 2.进料斗和粗料斗采用物料缓冲结构设计，其余仓斗均使用耐磨板，耐磨板材质不低于WNM400，厚度≥8mm； 3.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 8 | 重型给料机 |
| 8.1 | 数量：1台 |
| 8.2 | 用途：颚式破碎机给料及预筛分（变频控制） |
| 8.3 | 槽体尺寸(mm):≥1500×6000 |
| 8.4 | 最大给料尺寸(mm):800 |
| 8.5 | 电机功率：≥30kW，电源50Hz，380V，变频电机 |
| 8.6 | 棒条长度(mm)：≥2×1200（两段棒条，每段棒条≥1200mm） |
| 8.7 | 棒条间隙（mm）：75-150mm可调 |
| 8.8 | ★处理能力(t/h):≥550（根据原料材质、级配、排料口、产能需求等决定） |
| 8.9 | 安装倾角:0-10°可调 |
| 8.10 | 振动强度：≥4.5G |
| 8.11 | 给料槽体和主要零件/部件材质： ▲1.给料槽体采用双层重型框架结构； 2.箱体采用高强度扭剪螺栓或铆钉固定，主侧板无焊接，侧板材料强度不低于Q355B级钢材。 |
| 8.12 | 激振器：偏心轴材质不低于40Cr，激振器采用双偏心轴结构 |
| 8.13 | 振动次数（r/min）：500-900（变频可调） |
| 8.14 | 弹簧:金属弹簧 |
| 8.15 | 双振幅(mm):7-9 |
| 8.16 | 润滑方式:稀油润滑； |
| 8.17 | 密封形式：两侧轴承密封，由唇形骨架油封，迷宫密封圈组成 |
| 8.18 |  |
| 8.19 | ▲磨损防护： 模块化侧面和底部配置耐磨衬板，耐磨板材质不低于WNM400，厚度≥14mm |
| 8.20 | ▲驱动方式:万向联轴器驱动 |
| 8.21 | ▲电气控制： 1.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 2.给料机采用变频控制，系统采用PLC或DCS控制方式； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 8.22 | ▲其它要求: 1.出料斗钢板材质不低于Q235B，厚度≥16mm，采用物料缓冲结构设计； 2.细料斗钢板材质不低于Q235B，厚度≥8mm，配置耐磨板材质不低于WNM400，厚度≥8mm； 3.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 9 | 1#-4#振动给料机 |
| 9.1 | 数量：4台 |
| 9.2 | 用途：颚破后中转仓底给料（变频控制） |
| 9.3 | 最大进料粒度：≥300mm |
| 9.4 | 处理能力：≥300t/h |
| 9.5 | 给料槽尺寸：≥1250×1750mm |
| 9.6 | 功率：≥3kW×2 |
| 9.7 | 结构形式：坐式结构，不允许悬挂式结构 |
| 9.8 | 安装倾角：0-10°可调 |
| 9.9 | 振源位置： |
| 9.10 | 双振幅：≥5-7mm |
| 9.11 | ▲其它要求： 1.仓斗钢板材质不低于Q235B，厚度≥6mm，配置耐磨板材质不低于WNM400，厚度≥8mm； 2.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 10 | 5#振动给料机 |
| 10.1 | 数量：1台 |
| 10.2 | 用途：细碎圆锥破给料（变频控制） |
| 10.3 | 最大进料粒度：≥300mm |
| 10.4 | 处理能力：≥300t/h |
| 10.5 | 给料槽尺寸：≥1250×1750mm |
| 10.6 | 功率：≥3kW×2 |
| 10.7 | 结构形式：坐式结构，不允许悬挂式结构 |
| 10.8 | 安装倾角：0-10°可调 |
| 10.9 | 振源位置：下振式 |
| 10.10 | 双振幅：≥5-7mm |
| 10.11 | ▲其它要求： 1.仓斗钢板材质不低于Q235B，厚度≥6mm，配置耐磨板材质不低于WNM400，厚度≥8mm； 2.设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 11 | 1#-2#变频皮带机 |
| 11.1 | 数量：2台 |
| 11.2 | 用途：整形制砂原料仓底给料（变频控制） |
| 11.3 | 最大进料粒度：≥40mm |
| 11.4 | 处理能力：≥300t/h |
| 11.5 | 带宽：800mm，裙边带 |
| 11.6 | 功率：4kW |
| 11.7 | 配套物料检测装置 |
| 11.8 | 安装倾角：0° |
| 11.9 | ▲其它要求： 设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 12 | 螺旋式洗砂机 |
| 12.1 | 数量：1台 |
| 12.2 | 用途：天然砂水洗 |
| 12.3 | 处理能力（t/h）：100-230 |
| 12.4 | 最大进料尺寸（mm）：5 |
| 12.5 | ▲螺旋直径：≥Φ1500，双螺旋 |
| 12.6 | ▲主要零件/部件及性能要求： 1.整体为模块式一体机，配置包括螺旋洗砂机、细砂回收旋流器组、渣浆泵、管道管件等完整系统； 2.渣浆泵：采用高铬合金离心渣浆泵； 3.旋流器：内衬采用耐磨陶瓷或耐磨橡胶，分配器带压力表显示； 4.配置液位自动补偿装置，并配有液位反馈装置，防止泵发生空抽。 |
| 12.7 | ▲电气控制： 1.洗砂机控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 12.8 | ▲其它要求： 设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 13 | 1#轮斗式洗砂回收一体机 |
| 13.1 | 数量：1套 |
| 13.2 | 用途：天然砂水洗作业 |
| 13.3 | ★处理能力（t/h）：150-200 |
| 13.4 | 最大进料尺寸（mm）：5 |
| 13.5 | ▲主要零件/部件品牌： 脱水筛筛网：聚氨酯材质 |
| 13.6 | 轮斗电机功率：≥7.5kW，电源50Hz，380V 脱水筛振动电机输入功率：≥2×8.3kW，电源50Hz，380V； 渣浆泵电机功率：≥37kW，电源50Hz，380V，变频电机 |
| 13.7 | ▲脱水筛技术参数： 1.规格要求：长度≥4.3m，宽度≥1.8m或筛分面积≥7.74㎡； 2.驱动形式：振动电机驱动； ## 3.弹簧材质：橡胶弹簧 4.主体材质：主体采用Q345B，整体采用铆钉铆接或高强度螺栓连接，底梁型材完全去应力处理。 |
| 13.8 | ▲性能要求： 1.整体为模块式一体机，配置包括轮斗洗砂机，细砂回收旋流器组，混砂脱水筛，筛下仓体总成，渣浆泵，管道管件法兰等完整系统； 2.洗砂轮规格：直径≥2700mm，宽度≥1500mm； 3.采用高铬合金离心渣浆泵，提高耐磨性能和使用寿命； 4.脱水筛板采用模块化聚氨酯筛板； 5.配置有检修走台和急停开关； 6.旋流器组分配器带压力表显示； 7.配置液位自动补偿装置，并配有液位反馈装置，防止泵发生空抽。 |
| 13.9 | ▲电气控制： 1.洗砂机控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 13.10 | ▲工艺要求： 1.激光下料，整机模块化组装； 2.过料易磨损区域都进行耐磨工艺处理； 3.洗砂轮斗出砂板材质采用锰钢冲孔网板，网板厚度≥5mm； 4.旋流器内衬采用耐磨陶瓷或耐磨橡胶； 5.洗砂槽材质Q345B，需有防止进料短路的结构，出水需有降低出水紊流的结构； 6.采用高铬合金离心渣浆泵，提高耐磨性能和使用寿命。 |
| 13.11 | ▲其它要求： 设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 14 | 2#轮斗式洗砂回收一体机 |
| 14.1 | 数量：1套 |
| 14.2 | 用途：机制砂水洗作业 |
| 14.3 | ★处理能力（t/h）：150-200 |
| 14.4 | 最大进料尺寸（mm）：5 |
| 14.5 | ▲主要零件： 脱水筛筛网：聚氨酯材质 |
| 14.6 | 轮斗电机功率：≥7.5kW，电源50Hz，380V 脱水筛振动电机输入功率：≥2×8.3kW，电源50Hz，380V 渣浆泵电机功率：≥37kW，电源50Hz，380V，变频电机 |
| 14.7 | ▲脱水筛技术参数： 1.规格要求：长度≥4.3m，宽度≥1.8m或筛分面积≥7.74㎡； 2.驱动形式：振动电机驱动； ## 3.弹簧材质：橡胶弹簧 4.主体材质：主体采用Q345B，整体采用铆钉铆接或高强度螺栓连接，底梁型材完全去应力处理。 |
| 14.8 | ▲性能要求： 1.整体为模块式一体机，配置包括轮斗洗砂机，细砂回收旋流器组，混砂脱水筛，筛下仓体总成，渣浆泵，管道管件法兰等完整系统； 2.洗砂轮规格：直径≥2700mm，宽度≥1500mm； 3.采用高铬合金离心渣浆泵，提高耐磨性能和使用寿命； 4.脱水筛板采用模块化聚氨酯筛板； 5.配置有检修走台和急停开关； 6.旋流器组分配器带压力表显示； 7.配置液位自动补偿装置，并配有液位反馈装置，防止泵发生空抽。 |
| 14.9 | ▲电气控制： 1.洗砂机控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 14.10 | ▲工艺要求： 1.激光下料，整机模块化组装； 2.过料易磨损区域都进行耐磨工艺处理； 3.洗砂轮斗出砂板材质采用锰钢冲孔网板，网板厚度≥5mm； 4.旋流器内衬采用耐磨陶瓷或耐磨橡胶； 5.洗砂槽材质Q345B，需有防止进料短路的结构，出水需有降低出水紊流的结构； 6.采用高铬合金离心渣浆泵，提高耐磨性能和使用寿命。 |
| 14.11 | ▲其它要求： 设备配套的仓斗、检修平台、爬梯扶手、栏杆等钢结构辅件，厂家工厂内制作，工地螺栓装配，不允许现场制作。 |
| 15 | 自卸式除铁器 |
| 15.1 | 数量（台）：3 |
| 15.2 | 性能要求：能够高效的分拣出物料皮带中的铁磁性物质 |
| 15.3 | 工艺要求：整机模块化组装 |
| 15.4 | 分选形式：自卸式除铁器 |
| 15.5 | 分选能力：磁性物重量1kg-25kg |
| 15.6 | 额定吊高（mm）：≥350 |
| 15.7 | 磁场强度（mT）：≥70 |
| 15.8 | 适应带速（m/s）：≤4.5 |
| 15.9 | 适应带宽：≥1200mm |
| 15.10 | 自身带速（m/s）：≥1 |
| 15.11 | ▲皮带保护：皮带上须带有不锈钢护甲 |
| 15.12 | 安全装置：有驱动保护罩 |
| 15.13 | ▲检修：每个除铁器需配置悬挂框架和检修走台环绕 |
| 16 | 永磁除铁器 |
| 16.1 | 性能要求：能够高效的分拣出物料皮带中的铁磁性物质 |
| 16.2 | 工艺要求：整机模块化组装； |
| 16.3 | 数量（台）：1 |
| 16.4 | 分选能力：磁性物重量1kg-25kg |
| 16.5 | 处理物料：石料 |
| 16.6 | 分选形式：除铁器 |
| 16.7 | 额定吊高（mm）：≥350 |
| 16.8 | 适应带宽：≥1000mm |
| 17 | 带式输送机 |
| 17.1 | 用途：砂石骨料输送 |
| 17.2 | 拉紧装置：螺旋或坠重拉紧 |
| 17.3 | ▲输送带材质： 尼龙帆布（NN） 带宽≤650mm：规格不低于NN200+4×（4.5+1.5） 带宽＞650mm：规格不低于NN200+5×（4.5+1.5） 输送物料粒径＞150mm时，皮带规格不低于NN200+5×(8+2)（H级） |
| 17.8 | 上托辊直径（mm）：带宽650≥φ89，带宽800≥φ89，带宽1000≥φ108，带宽1200≥φ108 |
| 17.9 | 上托辊厚度（mm）：≥3.5 |
| 17.10 | 滚筒钢筒体厚度（mm）：坠重滚筒≥6，从动滚筒≥6，改向滚筒≥6，主动滚筒≥7.8 |
| 17.11 | ▲胶带回程集料形式：集料托盘，且须配置集灰斗 |
| 17.12 | ▲坠重装置：当皮带机中心距≥40m时，必须配备坠重装置 |
| 17.13 | 驱动方式： 功率≥15kW采用电动机+减速箱驱动；所有驱动方式，不允许采用电动滚筒。 |
| 17.14 | ▲安全防护： 1.皮带两侧均设有拉绳开关； 2.需设置逆止器或刹车； 3.设置尾部护网； 4.坠重装置配置护网及安全防护设备。 |
| 17.15 | ▲检修走道： 正常情况下，皮带机设计有双边检修走道，走台宽度≥750mm（位置干涉情况下，至少保证单边检修通道）。 |
| 17.16 | ▲性能要求： 1.皮带机技术参数：依输送机参数表； 2.皮带输送机在头部驱动滚筒、尾部从动滚筒和张紧装置等易出现挤夹事故的部位设置防护装置； 3.皮带输送机头部料斗必须带可视窗口； 4.输送粒径≥80mm时，皮带机接料点需使用缓冲床； 5.机架采用桁架或单槽钢结构。 |
| 17.17 | ▲工艺要求： 1.皮带机设备厂家厂内制作，现场螺栓装配； 2.主框架、支腿、托辊架、检修平台、护栏、护网、溜道等均不允许现场制作。 |
| 18 | 电气要求 |
| 18.1 | ▲完善的安全措施： 电气控制系统在硬件和软件上的安全措施，包含但不限于如下： 1.带视频监控系统。 2.预响铃安全警示，提醒人员注意安全。 3.全方位在线实时检测设备生产状态并进行安全连锁控制，可准确提示设备故障点，方便维护人员进行准确的故障定位排除。 4.主机检修安全开关、皮带拉线安全开关、紧急停止开关、系统信号反馈等安全检测保护装置。 |
| 18.2 | ▲电气控制： 1.控制系统采用PLC或DCS控制方式； 2.一次铜排裸露部分必须用防护罩隔开，防止人员触电； 3.柜体防护等级IP54及以上。 |
| 18.3 | 智能控制系统功能要求： 控制系统的硬件设计和软件编程上都有防错误操作措施，确保不会因误操作而破坏工艺环节导致事故。 ▲1.人机界面实时显示能耗、功率、电流、频率、传感数据、故障等。 ▲2.具备一键启停全生产系统，单机手动启停，具备实时工况模拟画面、数据采集与监控、安全报警、启动预警、启动自检、分时启动、联锁保护、启动部件超时有报警提示、数据查询与输出到其它存储设备，报表生成、诊断等。 3.安全启动：启动预警、启动自检，分时启动，软启动，变频控制，联动控制，集中启/停控制等。 4.节能停机：提前停止无负载部件，减少空载耗电时间，降低能源消耗。 ▲5.原料进料量变频控制：根据实际生产情况，进料量可控。 6.实时监测瞬时能耗、累计能耗。 7.实时播报故障信息，安全提示。 8.曲线记录、完整报警信息、参数与标定权限管控等。 ▲9.破碎机具备停电记忆保护功能。 ▲10.设备厂家可提供：远程诊断、升级、技术支持等。 |
| 18.4 | 电气仪表系统控制要求： 1.主要设备具有急停按钮、停止功能。 ▲2.设备采用可编程控制系统（DCS或PLC模块），有失压、超压、过流、短路、过热保护等保护与控制。 3.电气系统具有：电源隔离、电路隔离、信号隔离。 4.操作控制台应有紧急停止按钮盒和报警装置。 ▲5.控制柜规格选用标准TS机柜或PS机柜或MNS或GGD机柜。所有I/O 模块和现场信号的接线接口应为接线端子排，I/O 模块与接线端子排应分开单独布置。卡件和端子排之间的连线在制造厂内接好，并在端子排上注有明显标记。 6.机柜满足电缆由柜底引入的要求，所提供的电缆接线采用接线端子排方式，所有信号屏蔽层接地在机柜侧完成。 ▲7.动力电缆及控制电缆应符合以上工艺路线及总体要求中第2点关键要求中的第14点要求。 8.设备动力电缆为YJVR，变频器用YJVRP,控制电缆为KYJVR或者KYJVRP。电气布线应设置防护槽、防护支架或穿线管，电缆线密封防护，各用电设备应采用分线盒等。主电缆桥架支撑架厚度不低于1.5毫米、热镀锌带盖桥架厚度符合JB/T10216。 9.电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5平方毫米，其它控制回路的电缆不得小于0.75平方毫米。 ▲10.所有户外电气设施防护等级不低于IP54，室内电气设施防护等级不低于IP54。 |
| 18.5 | ▲自动化功能： 1.一键启动、一键停止、生产流程自动切换。 2.在线实时监测，设备生产状态随时掌握。 3.智能化故障管理：包括故障自动预警、故障点精准提示、重大故障自动停机等。 4.提供系统还原功能，可定时或人工修复系统盘、恢复出厂设置，清理系统垃圾，保证系统稳定运行。 |
| 18.6 | 信息控制系统要求：控制系统采用中文显示，人机界面友好。 |

注：以上注明★号的，为必须响应项，禁止有任何偏差；注明▲号的，为重要技术指标，原则上不允许有偏差

（五）输送机参数表

| 编号 | 输送粒径(mm) | 输送量(t/h) | 带宽(mm) | 机架形式 | 中心距(m) | 安装倾角(°) | 功率(kW) | 驱动 方式 | 数量 (条) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0-250 | 600 | 1200 | 单槽钢+桁架 | 90 | 14 | 75 | 电机+减速机 | 1 | 尾部接料点设置缓冲床 |
| A2 | 0-250 | 600 | 1200 | 桁架 | 30 | 14 | 30 | 电机+减速机 | 1 | 尾部接料点设置缓冲床 |
| A3 | 0-250 | 500 | 1200 | 桁架 | 35 | 14 | 30 | 电机+减速机 | 1 | 尾部接料点设置缓冲床 |
| A4 | 0-250 | 500 | 1200 | 单槽钢+桁架 | 55 | 16 | 37 | 电机+减速机 | 1 | 尾部接料点设置缓冲床 |
| A5 | 0-150 | 700 | 1200 | 单槽钢 | 14 | 18 | 18.5 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A6 | 0-150 | 700 | 1200 | 桁架 | 56 | 14 | 45 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A7 | 0-150 | 400 | 1000 | 桁架 | 39 | 16 | 30 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A8 | 0-5 | 250 | 800 | 单槽钢+桁架 | 33 | 14 | 18.5 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A9 | 5-40 | 600 | 1000 | 单槽钢+桁架 | 50 | 15 | 45 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A10 | 0-40 | 600 | 1000 | 桁架 | 47 | 16 | 45 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A11 | 31.5-40 | 300 | 800 | 单槽钢 | 12 | 6 | 11 | 减速电机 | 1 |  |
| A12 | 0-5 | 200 | 800 | 桁架 | 39.5 | 12 | 15 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A13 | 5-10 | 200 | 800 | 单槽钢 | 14 | 9 | 7.5 | 减速电机 | 1 |  |
| A14 | 10-20 | 200 | 800 | 单槽钢 | 12 | 8 | 7.5 | 减速电机 | 1 |  |
| A15 | 20-31.5 | 200 | 800 | 单槽钢 | 9 | 5 | 7.5 | 减速电机 | 1 |  |
| A16 | 5-10 | 200 | 800 | 桁架 | 23.5 | 18 | 15 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A17 | 10-20 | 200 | 800 | 桁架 | 46.5 | 10 | 15 | 电机+减速机 | 1 |  |
| A18 | 20-31.5 | 200 | 800 | 单槽钢 | 13.5 | 10 | 11 | 减速电机 | 1 |  |
| A19 | 20-31.5 | 200 | 800 | 桁架 | 35.5 | 14 | 15 | 电机+减速机 | 1 |  |

备注：输送机设计参数依本表设计，其中皮带机中心距和安装倾角由投标人根据方案布局，允许微调。

（六）质保要求

1.颚破、圆锥破、冲击破、振动筛、脱水筛、洗砂机、输送机等主要设备及配套电控设备与电机：质保2年；

2.钢结构：质保3年。