附件1

广汉市建筑材料加工厂及配套设施项目一标段销售与多媒体系统设备技术规格书

前言

广汉市建筑材料加工厂及配套设施项目一标段的建设，旨在构建高效、环保、安全的建筑材料生产体系，满足区域内基础设施建设及建筑工程对优质骨料、商品混凝土等产品的需求。为确保项目投产后生产流程稳定可靠、产品质量符合国家相关标准、环保与安全指标达标，特编制本《拟采购设备技术规格书》。

本规格书明确了项目所需骨料加工生产线、商品混凝土生产线、配套环保设备及销售与多媒体系统设备的技术要求、性能参数、工艺标准、质保要求等核心内容，是设备采购、招标、制造、安装、调试及验收的重要依据。

本规格书中标注“★”的条款为必须响应项，投标人不得有任何偏差；标注“▲”的条款为重要技术指标，原则上不允许偏差。投标人除满足本规格书明确的要求外，还需提供确保系统功能完整的必要辅助装置，所有设备的材质、性能参数均不得低于现行国家或行业标准。

本规格书未尽事宜，须符合国家相关法律法规及技术规范要求，相关方应本着科学、严谨、务实的原则，共同保障项目设备采购与实施工作顺利推进。

目录

四、销售与多媒体系统设备技术规格

（一）设备总体要求..............................................（3）

（二）设备清单......................................................（3）

（三）设备性能要求..............................................（3）

四、销售与多媒体系统设备技术规格

（一）设备总体要求

1.系统需满足项目办公、计量、安防监控、车辆调度、生产经营管理等需求；

2.设备性能稳定，技术先进，兼容性强，操作便捷；

3.软件系统支持中文显示，人机界面友好，具备数据存储、查询、报表生成等功能；

4.硬件设备材质及工艺符合相关标准，质保符合行业规范。

（二）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑设备 | 7 | 台 | 日常办公及系统管理 |
| 2 | 地磅（150吨） | 3 | 台 | 物料过磅计量 |
| 3 | 厂区监控设备 | 1 | 套 | 厂区安防监控 |
| 4 | 道闸系统 | 2 | 套 | 车辆排队发货调度 |
| 5 | 智慧工厂商混管理系统 | 1 | 套 | 商品混凝土生产线经营综合管理需求 |

- （三）设备性能要求

| 1 | 办公电脑 |
| --- | --- |
| 1.1 | ★CPU类型：处理器主频≥2.5GHz，最高睿频支持≥4.6GHz，核心数≥14核，线程≥20,缓存≥20MB； |
| 1.2 | ★主板：内存插槽数≥2个，内存容量≥64GB，最大网络速度≥1000M，支持PCle协议； |
| 1.3 | ★散热器：热管数量≥4，解热功率≥170W，散热方式：风冷； |
| 1.4 | ★操作系统：≥windows 10 64 位操作系统； |
| 1.5 | ★内存：≥16G DDR4 内存； |
| 1.6 | ★硬盘：≥1T M.2 PCIe Gen4 NVMe固态硬盘； |
| 1.7 | ★显卡：独立显卡（显存16G）； |
| 1.8 | 机箱：容量范围为从17L至22L之间，支持主板类型：MICRO ATX/ITX,支持电源：ATX标准电源； |
| 1.9 | 运行状态噪声声功率≤0.3B、声压级≤5.9dBA； |
| 1.10 | 电源：≥400W定额电源； |
| 1.11 | ★显示屏尺寸：≥23寸，IPS屏，背光、防眩光、蓝光过滤护眼； 分辨率：2K高清；★显示屏接口：≥1个VGA、1个HDMI，带原厂HDMI线缆； ▲刷新率：≥144Hz； |
| 1.12 | ★键盘鼠标：提供有线防泼溅键盘、鼠标和鼠标垫； |
| 1.13 | ★采用节能产品。 |
| 2 | 地磅（150吨） |
| 2.1 | ★电子汽车衡尺寸：3×16m； |
| 2.2 | ★定制的数字模块、数字汽车衡仪表、GPRS通讯模块、手机APP软件；可通过手机短信进行数据传输，防作弊内容包括传感器更换、标定开关开启、传感器通讯出错等，同时还兼具故障报警功能，现场仪表设备的防作弊或故障信息会在第一时间发送到用户手机上，使用户及时了解仪表运行状况；其主要功能有可连接最多16数字传感器，自动/手动角差修正，轨道衡修正模式，数字传感器通讯地址修改功能，单个传感器数据查看功能，内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差，零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置，二档分度值自动切换；非线性修正功能和标定误差修正功能，定时关机功能，快速填充式过磅单打印功能设置，称重记录贮存/检查/删除/断电保护，配备RS-232C（RS422/RS485选配）通讯口，配备电流环大屏幕通讯口； |
| 2.3 | ★桥式传感器，合金钢材质，激光焊接，防尘、防水、防潮、防腐，防护等级达到IP68K； |
| 2.4 | ★投标人须提供3台系统管理电脑（配置与以上办公电脑保持一致），票据针式打印机3台； |
| 2.5 | ★投标人须根据现场实际情况提供基础修建，承担相应费用。 |
| 3 | 厂区监控设备 |
| 3.1 | ★400万双光全彩筒型摄像机36台，移动侦测（支持人形检测）；网络1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；补光灯类型智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；供电方式：DC：12V±25%及POE供电模式；最大分辨率2560×1440；主码流帧率分辨率50 Hz：25fps（2560×1440 ,1920×1080，1280×720）；子码流帧率分辨率50Hz：25 fps（1280×720，640×480，640×360）； |
| 3.2 | ★4寸400万25倍双光POE球机10台，支持POE与DC12V供电；400万25倍光学变倍，16倍数字变倍；采用高效补光阵列，红外补光100m，白光补光30m；支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能；支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；支持双mic拾音功能；内置加热玻璃，有效除雾； |
| 3.3 | ★监控中心数据存储1台，2路HDMI2路VGA；最大支持双4K异源输出；视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264；解码能力：24×1080P；本地同步回放：最大16路；视频接入路数：64路；机箱类型：4U标准机箱；24个SATA接口，支持硬盘热插拔；单盘容量：最大支持16TB； |
| 3.4 | ★10路解码器1台，高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠；输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入；输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； |
| 3.5 | ★监控专用硬盘1台，视频录像保存时间不低于3个月； |
| 3.6 | ★4口POE交换机2台，8口POE交换机4台，16口POE交换机3台，24口POE交换机；PoE功能；PoE端口端口：分别对应4个、8个、16个、24个千兆PoE电口，2个千兆电口；供电方式：220 VAC；浪涌防护；PoE定时开关； |
| 3.7 | ★网络视频线/电源线/光纤8套，符合国家标准的产品。 |
| 4 | 道闸系统 |
| 4.1 | ★车牌识别器6台，臻识500万超高清成像车辆身份识别智能相机；支持城市级星光，适应夜间、顺光、逆光等光线场景；综合识别率高于99.8%；可驱动语音，可驱动显示屏，可输出各种开闸信号；定制外壳防潮，防水；含喇叭，标准语音播报，万能语音（声音可以自由调节大小）；四行高亮度LED屏中英文双显，室外防水，强光下可见，显示车辆进入时间、车牌号、车种类；能兼容接入接入原有管理系统；投标人须提供1台系统管理电脑（配置与以上办公电脑保持一致); |
| 4.2 | ★直杆闸机3台；道闸类型：直流无刷道闸；35*25*1040；起落速度：2.5-6S可调；杆件：1-6米内，直杆；闸机朝向:左/右向；输入电源：220V 50Hz；工作电压：180W 220VAC；闸杆设计：杆体采用高强度、高强轻质镁铝合金材质； |
| 4.3 | - ★雷达4台，工作频率 22-26GHz；工作电压 9-36VDC ；刷新频率 <50ms；距离精度 0.05米；距离分辨率 0.05米；车道宽度 0.2-8米(可设定)；防砸区域 横向±0.5-1米(可设定)；区分跟车距离0.6米；检测目标 机动车、摩托车、自行车、行人；水平视角 120度；垂直视角 30度；工作温度 -40至+85度；防水等级 IP67；在线调试 串口(485)；能兼容接入接入原有管理系统。 |
| 5 | 智慧工厂商混管理系统 |
| 5.1 | ★展示企业当前整体的经营情况（当月、昨日、今日的总产量、总车次、总盘数）;生产调度，集成任务信息、车辆信息、产线信息进行快速排单生产； |
| 5.2 | - ★快速进行原材料过磅，产品过磅工作；销售综合管理，包括客户信息、工程信息、额度申请、额度审批、销售合同、零售合同、销售订单、产品定义、批量调价、销售报表管理；生产综合管理，包含生产任务、生产票据、票据核对、车辆调度、异常排单、汇总报表、生产报表、临时合同、每车报表、每盘报表、运输报表、派车记录、派车类型、罐车过磅、排队大屏、手动记录管理；试验综合管理，包含报告配比、标准配比、指定配比、配比校验、配比复制、质量检测管理；采购综合管理，包含采购合同、采购订单、投标人发货、采购材料预测、投标人信息、承运商信息管理；材料综合管理，包含手动入库、材料入库、材料出库、单仓盘点、库存盘点、入库报表、消耗报表、库存报表、库存期初管理；用户信息、角色权限、组织架构、系统通知、系统日志、系统设置、车辆司机信息、产线料仓信息管理； |
| 5.3 | ★符合商品混凝土生产线经营综合管理需求，须为投标产品制造商自主研发制造，制造商对该产品拥有合法有效的自主知识产权（提供专利证书/知识产权证明文件），并承诺终身免费使用不存在任何知识产权侵权行为。 |